Sýrařství

Původní sýry se začaly vyrábět z nepasterovaného mléka, které bylo fermentováno příslušnou bakteriální kulturou dané oblasti. Objevem pasterace a vyšlechtěním čistých mlékařských kultur se začaly sýry vyrábět průmyslově a výroba se celosvětově unifikovala.

Dnes je možné sýry vyrábět z mléka pasterovaného i tepelně neošetřeného, a to dvěma způsoby. Prvním způsobem je tzv. kyselé srážení, kdy je mléko okyseleno na pH izoelektrického bodu (pH 4,6). Sraženině vzniklé tímto způsobem říkáme kyselý sýr (např. smetanový) nebo tradičně tvaroh. Druhý způsob výroby sýra je tzv. sladkým (syřidlovým) způsobem, který v dnešní době v drtivé většině převládá nad výrobou kyselého sýra. Obě předešlé varianty srážení sýra lze kombinovat, a to například při výrobě dnešních tvarohů, ve kterých je vyšší podíl bílkoviny na úkor nižší sušině.

Obrázek č. X popisuje možné způsoby výroby sýrů resp. primární a sekundární fázi srážení. Pokud bychom chtěli vysrážet mléko kyselým srážením, můžeme využít potravinářských kyselin, zpravidla se používá kyselina mléčná. Kyselinu mléčnou tvoří i čisté mlékařské kultury, zde však proces fermentace mléka trvá delší dobu. Syřidlové (sladké) srážení využívá aktivity endopeptidáz, které štěpí mezi 105 a 106 aminokyselinou u kaseinové frakce kappakasein, čímž se naruší celistvost celé molekuly. V takto narušené kaseinové micele dochází k reakcím volného vápníku ze séra s kaseinovými frakcemi alfa a beta, které jsou vysráženy vč. tzv. para-kappa-kaseinu. Sraženinu označujeme jako trojrozměrný gel, ze kterého se krájením uvolňuje syrovátka – tomuto jevu říkáme synereze. Gel je složen především z bílkovin a mléčného tuku, syrovátka obsahuje laktosu, zbytky kappa-kasienu tzv. glyko-makro-peptid, syrovátkové bílkoviny a některé soli mléka.

Následující schéma popisuje některé druhy sýrů a způsoby srážení. Ze schématu je zřejmé, že sýry, které byly vyrobeny kyselým srážením (Acid Set) mají vyšší obsah vody a kratší dobu údržnosti na rozdíl od sýrů, které byly vyrobeny technologií sladkého srážení (Rennet Set). Sýry, které zrají delší dobu (zpravidla týdny/měsíce), jsou více prozrálé a mají svoje specifické aroma a chuť. Mezi dlouhodobě zrájící sýry se řadí gouda, edam, sýry ementálského typu, čedar a nejdéle zrající sýry typu parmazán.

Základní charakteristika kaseinové micely

Kaseinová micela

- kaseinové a syrovátkové bílkoviny

- kaseinové micely – koloidní částice, morušovitá struktura, poskládány ze submicel, spojeny kalcium fosfátovým můstkem , van der Walsovy síly, vodíkové můstky, ...

- vápník je dobře vstřebatelný – vázaný na bílkovinu (roztok – vit. D, fosfor)

- povrch micel tvoří kapa-kasein

- bílá barva je dána kaseinovými micelami

- vysoká hydratace kaseinové micel – 1 g bílkoviny váže 2 až 2,5 g vody

- z 94% tvořena bílkovinami, 6-8% malé ionty, hl. Ca, Mg, fosfáty a citráty – souhrnně označované jako koloidní kalcium fosfát

- kapa-kasein udržuje trojrozměrnou struktura a charakter bílkoviny (uvnitř alfa s kaseiny, beta)

Z hlediska rozdělení sýrů se sýry dělí na dva základní druhy, a to sýry přírodní a sýry tavené.

V praxi se používá mnoho hledisek rozdělení sýrů, v následujících tabulkách vycházíme z vyhlášky č. 77/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů:

Podle použité suroviny:

na světě se vyrobí nejvíce sýrů z mléka kravského, dále následuje mléko vodního buvola (na sýr mozzarella). V české republice se sýry vyrábí především z mléka kravského, kozího a ovčího.

Podle konzistence ve vztahu k obsahu vody v tukuprosté hmotě sýra:

| Sýr | % VVTPH |
| --- | --- |
| Extratvrdý | méně než 47,0 včetně |
| Tvrdý | 47,0 až 54,9 |
| Polotvrdý | 55,0 až 61,9 |
| Poloměkký | 62,0 až 68,0 včetně |
| kký | Více než 68,0 |

Podle obsahu tuku v sušině:

| Sýr | Tuk v sušině (v % hmotnostních) |
| --- | --- |
| Vysokotučný | více než 60 včetně |
| Plnotučný | více než 45 včetně |
| Polotučný | více než 25 včetně |
| Nízkotučný | více než 10 včetně |
| Odtučněný | méně než 10 |

Sýry se člení na tyto skupiny a podskupiny:

| Skupina | Podskupina |
| --- | --- |
| Přírodní | Nezrající termizovaný |
|  | Zrající |
|  | Zrající pod mazem |
|  | Zrající v celé hmotě |
|  | S plísní na povrchu |
|  | S plísní uvnitř hmoty |
|  | Dvouplísňový |
|  | V solném nálevu, bílý |
|  | Extra tvrdý (ke strouhání) Tvrdý Polotvrdý Poloměkký Měkký |
| Tavený |  |
| Syrovátkový |  |

Klasifikace tvarohu podle konzistence:

| Tvaroh | Tuk v sušině (v % hmotnostních) |
| --- | --- |
| Tučný | více než 38 včetně |
| Polotučný | 25 až 15 |
| Nízkotučný nebo jemný | méně než 15 včetně |
| Odtučněný nebo měkký nebo tvrdý | méně než 5 včetně |

V následující části jsou popsány další charakteristiky sýrů:

Rozdělení sýrů

čerstvé sýry – žervé, smetanový

termizované sýry – Lučina, Tartare, Duko, Buko

zrající pod mazem – Romadur, Dezertní, Pivní

zrající v chladu – Zlato

zrající polotvrdé – Madeland

zrající tvrdé – eidam, gouda, ementál, čedar, parmazán

zrající s plísní na povrchu – Hermelín, Encián, Plesnivec

zrající s plísní v těstě – Niva

kombinované plísňové – Vltavín

bílé – Balkánský, Akawi

pařené – Koliba, Korbáčiky, Parenica, Mozzarela, Luna

Rozdělení sýrů podle druhu mléka:

sýry z mléka:

- kravského				5.   směsného

- ovčího					6.   jiných druhů mlék

- kozího

- buvolího

Kyselé srážení bílkovin

- okyselením na pH izoelektrického bodu – 4,6 pH

- rozpad na jednotlivé submicely

- mléčným kvašení  - kvasný pochod, bakterie vyrábějí z jednoduchých sacharidů (hlavně mono – di- a oligosacharidy) – v našem případě se jedná o rozklad laktosy – kyselina mléčná (CH3CH(OH)COOH)

- tento způsob se využívá u tvarohu průmyslový a na strouhání

- izoelektrický bod kaseinu je při pH 4,6 při teplotě okolo 20 °C

- všechny kaseinové frakce se sráží

- při t pod 6 °C zůstávají kaseiny více či méně v roztoku

- při srážení se micelární kalcium fosfát rozpouští, při pH menším než 4,9 je rozpuštěn zcela

- největší množství kaseinu se vysráží při pH 4,2 -4,6 a při teplotě 40 °C

- další snižování pH vek k nevratnému rozpuštění části kaseinu ve formě aniontů příslušné kyseliny

Tvaroh

  - výroba tvarohu tradičním způsobem

  - výroba tvrdého tvarohu

  - schéma výroby tvarohu odstředivkovým způsobem

tvaroh

- na strouhání

- měkký – výroba kombinovaným způsobem

měkký tvaroh

- bez tuku (0,5%)

- tučný (o obsahu tuku v sušině 10,20 až 40 %)

- příklad – 30% sušiny, 40% tvs = ve 100 g 12 g tuku

- využitelnost Ca je dobrá z tvarohu (kys. mléčná)

Výroba kyselých sýrů

tvarohy

Výroba tvarohu tradičním způsobem

odstředěné mléko

pasterace

syřidlo (pepsin, chymosin)		předezrání	LD-mezofilní provoz, zákys 0,5-1%

zrání 	kyselost syrovátky 22-24 SH

rozkrájení

pasterace 85 st. c, 15 -25 s

předezrání 20-25 st. C, 2-4 h, 	7,2-7,6SH

zrání 	5-10h

celkové zrání 14-18h

překládání při t 20-23 st.C

tvaroh sušina 25%

tvarožina – sraženina se syrovátkou

pekařský tvaroh 23% sušiny

celkové zrání

vypuštění do tvarožníků

překládání

tvaroh

balení, expedice

schéma výroby tvarohu odstředivkovým způsobem

odstředěné mléko

pasterace

CaCl2 0,005-0,01%					mezofilní kultura 0,5-1%

předezrání

syřidlo 1:10000 0,001-0,002%

zrání

rozmíchání

přečerpání

ohřev koagulátu

výdrž

odstředění	syrovátka, sušina 6,4 %

tvaroh sušina 25%

chlazení

balení,expedice

Výroba tvrdého tvarohu

(sušina 31 %)

odstředěné mléko

pasterace 74-76 st. C, 15-25 s

zrání							smetanový zákys 0,5-2%

14-18 h, 22-30 st. C, syrovátka24-28 SH

krájení, míchání

ohřev 40-42 st. C

vypouštění do lisovací vany

lisování

chlazení bloků v chladírně

balení, expedice

Výroba sýrů sladkým srážením:

Výroba sladkých sýrů

technologické operace při výrobě sýrů

Ošetření a úprava mléka

- filtrace

- chlazení

- pasterace – 72 °C 16s, u eidamské cihly 74-78 °C

Nepasteruje se u nás mléko na výrobu sýru Gran Moravia (ale i přesto mléko na ni 	pasterují, resp. termizují), ve Švýcarsku nebo It. Ementál, Grana – patogenní zárodky 	nepřežívají delší dobu zrání

- Baktofugace – odstřeďování ml. ve vysokoobrátkových talířových odstředivkách. Baktofugace se spojuje s termizací nebo se šetrnou pasterací mléka při nenižších teplotách – snížení nebezpečí máselného kvašení

- Mikrofiltrace – zařízení pracuje s keramickými membránami, zachytí se 99,5 % bakterií (finančně náročné na vybavení)

- standardizace ml. tuku

- podle typu sýra a obsahu tuku v sušině

- nutno sledovat návaznost obsahu bílkovin zejm. kaseinu vyšší obsah kaseinu – nutno zvýšit obsah tuku ve standardizovaném mléce

v zimě se vyrobí více sýru, protože je více kaseinu, proto v létě mají vyšší tuk v sušině, a 	odchází tuk do syrovátky. Proto se u některých mlékáren normuje na léto a na zimu.

- homogenizace ml. tuku

- příznivý vliv na hospodárnost výroby a kvalitu čerstvých a plísňových sýrů (sníží se obsah tuku v syrovátce, běžně do ní odchází 0,1-0,2 % tuku, ale může odcházet až 0,5%)

- homogenizace smetany ne celého objemu mléka – sýřenina byla měkčí, protože homogenizací se roztříští i kaseinové micely

- přídavek vápenatých solí

- přidává se chlorid nebo mléčnan vápenatý v množství 10-20g/100 l mléka nebo 20-40 ml nasyceného roztoku (možno přidávat i do BIO sýrů chlorid vápenatý)

- zlepšuje se syřitelnost mléka, u tvrdých sýrů je nezbytným předpokladem správného sýření

- přídavek dusičnanu draselného

- hygienický limit max. 10g/100l ml.

- přídavek má zabránit duření sýrů

- ve Fr přídavek lysozymu po předchozí baktofugaci

- nemůže nahradit vysokou Mb jakost syrového mléka

- vady sýrů způsobené bakteriemi máselného kvašení ÷> pozdní duření sýrů, štiplavá chuť po máselné kyselině, tvorba ořechových ok (Cl. butyricum, zdroj nekvalitní siláže)

- přídavek čistých kultur

- nezbytným předpokladem výroby všech tvarohů a sýrů z pasterovaného mléka

- přidává se směsná mezofilní kultura, při t 5-8 °C, nekyše moc, ale mírně zvýší SH mléka

- kyselost ml. musí odpovídat požadavkům na jednotlivé sýry, je to i částečná ochrana proti fágům

- optimální kyselost pH = 6,2-6,5; SH 7,2-8,2

- v daném rozsahu kyselostí podpoříme synerezi a tím žádoucí sušinu sýrů

Pracovní postup sýření mléka

Mléko se sýří na sýrařské vaně nebo na sýrařském kotli.

Za stálého míchání se přidá syřidlo, zasýřené mléko se důkladně promíchá a pak se uvede do klidu.

Na průběh sýření má vliv

- Množství mléka

    - menší množství mléka se sýří při vyšší teplotě, protože teplota mléka během sýření rychleji klesá

    - při ohřívání mléka v kotli nebo ve vaně je třeba, aby záhřev byl ve všech částech mléka stejnoměrný, protože na něm záleží stejnoměrnost sýřeniny

    - nutné je také kontrolovat, abys e mléko nepřehřálo

- Tučnost mléka

- odstředěné mléko poskytuje sýřeninu žádané tuhosti při nižší teplotě než mléko tučné, protože sýřenina z tučného mléka obsahuje tukové globule, které ztěžují vylučování syrovátky

- Kyselost mléka

- optimální rozsah pH je 6,2 – 6,5 tj. 7,2 – 8,2 SH

- záleží na druhu sýru

- zvýšením kyselosti se podpoří synereze a tím žádoucí zvýšení sušiny

- mléko s vyšší kyselostí se zasyřuje při nižší teplotě. Nejnižší teplota je proto u měkkých sýrů (28 °C)

- Mléko o kyselosti vyšší než 9 SH se k sýření nehodí

- Vliv teploty

- optimální je 30 až 33 °C, výjimečně vyšší např. sýr Zlato se sýří při 38 až 40 st. C

- při vyšší teplotě kolem 35 až 42 °C může vzniká gumovitá sýřenina

- při teplotě menší než 20 °C vzniká vločkovitá sraženina

- při teplotě větší než 50 °C vzniká řídká kašovitá sraženina

- při teplotě větší než 55 °C schopnost koagulace prakticky zaniká

Pří ohřívání mléka se sýřící teplota řídí druhem sýra

druh sýrů					teplota (°C)

ementál, gruyer, moravský bochník 		34

sýry holandského typu			30-33

sýry měkké					28-33

sýry čerstvé					16-20

tvaroh konzumní				20-24

pařené sýry					42

- Vliv obsahu rozpustných vápenatých solí

- pasterované mléko se sýří při teplotě o 1-2 st. C vyšší než syrové vzhledem k nižším obsahu rozpustných vápenatých solí po pasteraci

- přídavkem chloridu vápenatého nebo mléčnanu vápenatého se proces sýření urychluje (10-20 g na 100 l mléka nebo 20-40 ml nasyceného roztoku)

Bez přídavku vápníku zůstává sýřenina rozpadavá nebo drolivá, po přidání soli se sraženina stává 	kompaktnější, větší množství vápníku dělá hořkou chuť sýra (u biosýra se může přidávat)

- Vliv koncentrace syřidla

- jak mnoho tak málo syřidla vede ke ztrátám tuku a bílkovin do syrovátky

- příliš nízká dávka syřidla → měkká sraženina, horší oddělování syrovátky

- zvýšení dávky syřidla → zkrácení času sýření

- příliš vysoké dávky → tuhá sraženina, vytvoří se drobné zrno tzv. sýrový prach s rozměrem menší než 1 mm →zvýšení vazby vody, snížení výtěžnosti výroby, také odchází k nadměrné proteolýze sýra, zbytečně se zvyšují náklady za syřidlo

Zpracování ml. na sýrové zrno

- obracení povrchu sýřeniny

- krájení sýřeniny, tzv. harfování (drobení) sýřeniny na zrno

- přetahování sýřeniny a míchání sýrového zrna

- přihřívání (u tvrdých sýrů) a tzv. dosoušení sýrového zrna

- účelem je zvětšení povrchu sýřeniny a tím optimální vytlačení syrovátky

Velikost sýrového zrna

- podle typu sýra

- největší sýry mají zrna velikosti několika mm, podíl sýr. zrna pod 1 mm nemá být větší než 1%

- přirovnání velikosti zrna k obilce, čočce, fazoli, ořechu

Zpracování sýřeniny, formování, lisování

- u měkkých sýrů  - zpracování sýřeniny jednoduché – pokrájení a šetrné nalévání do forem

- u tvrdých sýrů – náročné, vyžaduje vlastní krájení, odpouštění syrovátky, příp. napouštění prací vody, přihřívaní a dosušení

Rozhodující je dodržování časového harmonogramu zpracování vč. teplotní a kyselostní křivky

- podle charakteru sýry p. zpracování sýřeniny

- odd. syrovátky dokončeno lisováním a tvarováním sýrů

- u ementálských sýrů se nepere zrno jako u eidamských sýrů

- teplota prací vody ovlivňuje průběh synereze, vyplývá z dehydratace kaseinu a umožňuje odd. syrovátky kromě vázané a kapilární vody

Uvolňování syrovátky podporují

- snížení pasteračního záhřevu

- zvýšení obsahu vápenatých solí

- vyšší teplota sýření

- vyšší dávka syřidla

- rychlejší kysání

- zpracovaní na menší zrno

- míchání zra

- zvýšení dosoušecí teploty, dohříváním

- zvýšením počtu obracení sýrů

Vkládání sýřeniny do formy

formování sýrů

tvořítka kovová nebo plastová s možností odtoku syrovátky

lisování

u měkkých sýrů  vlastní vahou obracením

u tvrdých sýrů tlakem (0,005 až 0,03 MPa) po dobu 1 – 8 či 12 hodin až dnů

Solení sýrů

v solné lázni – převážná část, difuse soli dovnitř sýra, tvá několik hodin a ž dnů

přídavek soli do sýřeniny ještě před jejím tvarováním

nasolování sýrů při zrání

solení sýrů:

- zpevňuje povrch sýra

- reguluje obsah vody v těstě sýra, což má návaznost na konzistenci těsta a mikroflóru, průběh kysání i zrání sýrů

- upravuje chuť sýra

- při solení mezi sýrem a solným roztokem probíhá difuse v pokožce mezi zrny a osmosa dovnitř sýr. zrna. Ze solného roztoku přechází NaCl, ze sýra do lázně uniká syrovátka obsahující kys. ml. soli, sérové bílkoviny

- je nutný vhodný difusi spád, zejm. ph lázně musí odpovídat pH prokysaného sýru

pro tvrdý sýr pH 5,2

pro měkký sýr pH 4,8 – 5,0

- koncentrace solné lázně 18 – 20 %

- teplota solné lázně

u nedokysaných sýrů (např. eidamského typu) po dobu prokysání T 18 – 20 °C, 		aby došlo k rozvoji mezofilní smetanové kultury

druhý den už prokysané a teplota solné lázně snížena na 10 - 12 °C

Zrání sýrů

- představuje souhrn změn způsobených především enzymatickou činností kultur a syřidlových enzymů

- sýr získává svou typickou konzistenci a vůni

- největším změnám podléhá laktosa a ml. bílkoviny, u některých sýrů také tuk

- produkty všech těchto pochodů reagují i navzájem, přičemž vzniká mnoho nových látek, které ovlivňují chuť a vůni zrajících sýrů

Předběžné zrání

- rozeznáváme tzv. předběžné zrání, při kterém dochází k přeměně laktosy v kyselinu ml. a mění si bílkoviny

- předběžné zrání probíhá během přípravy mléka a sýření, během zpracování sýřeniny, formování, lisování a solení a ovlivňuje strukturu, konzistenci a další průběh zrání

během 24h je nutné dosáhnout požadované hranice kyselo tzn.:

tvrdé sýry pH 5,1 až 5,2

měkké sýry 4,8 až 5,0

Vlastní zrání

- vlastní zrání sýrů, při kterém se rozkladem bílkovin a částečně také hydrolýzou tuku v sýrech po vysolení vytvoří typické chuťové a aromatické látky

- parakasein se štěpí na polypeptidy, dipeptidy a AK. Při nevhodném zrání mohou vznikat nežádoučí až škodlivé produkty degradace AK např. amoniak, močoviny, kys. máselná, vodík, putrescin, kadaverin apod.

- rozkladem bílkovin vznikají také těkavé MK, které se podílejí na vzniku chutí sýra. Nejvýraznější změny jsou u plísňových sýrů

Zjednodušený přehled rozkladu kaseinu při zrání sýrů

kasein

polypeptidy

dipeptidy

AMK

amoniak, těkavé kyseliny, sirovodík

Podle množství rozložené bílkoviny při zrání sýrů a podle st. jejich rozložení rozeznáváme rozsah zrání (poměr dusíku látek rozpustných ve vodě k dusíku všech dusíkatých látek)

hloubka zrání (poměr dusíku AMK a amoniaku k dusíku všech dusíkatých látek)

Při zrání rozlišujeme

- zrání v celé hmotě (anaerobní)

- zrání od povrchu (aerobní) působením povrchové mikroflóry

  - u sýrů se mohou oba typy doplňovat, u tvrdých sýrů převládá anaerobní zrání

Zrání sýrů

- volně bez zracích obalů

- ve speciálních fóliích

- pod ochrannými nátěry

- zrací sklepy

- zrání sýrů ve zracích místnostech

Zrání ve fóliích a sáčcích

- snižují se ztráty (vyloučí se činnost povrchové mikroflóry, ztráty dříve 5-10%)

- jsou z polyvinylchloridu, polyvinylidenchloridu, pod názvy CRYOVAC, SARAN

  - u sýrů s výměnou plynu/ementálů 3-4 vrstvé fólie, během zrání se tvoří s kys. ml. a mléčnanů kys. propionová, voda a oxid uhličitý

Syřidlové srážení mléka

tři fáze:

- primární

- sekundární

- terciální

sladké srážení bílkovin – primární fáze

  - štěpení kapa-kasinu

  - vznik dvou řetězců

  - 105-106 Phe-Met

  - celkem 169 amk v řetězci

- od 1-105 para-kapa-kasein(hydrofobní)	parakapakaseinát vápenatý 	sraženina

- od 106-169 kapa-kaseino-glyko-makro-peptid (hydrofilní) rozpuštěný v syrovátce

sladké srážení bílkovin – sekundární fáze

  - vzniká zde trojrozměrný gel, jehož vznik je možný pouze Ca2+ iontů na jádra micely

  - glykomakropeptid je hydrofilní, nevysráží se a přechází do syrovátky

sladké srážení bílkovin – terciální fáze

proteolýza kaseinu, tedy vlastní zrání sýrů:

kasein

polypeptidy

dipeptidy

AMK

amoniak, těkavé kyseliny, sirovodík

Ukončení sýření

- po skončení sýření tvoří sýřenina stejnoměrnou, porcelánovitou hmotu, vyplňuje krátce po sražení od povrchu ke dnu celý obsah kotle, je velmi nabobtnalém stavu

- proti původním vlastnostem mléka se liší zvýšenou tuhostí, uzavřeností hmoty a ohebnou konzistencí

Syřidla

Dnes se používají syřidla

- vyráběná z hovězích, vepřových, jehněčích a drůbežích žaludků

- mikrobiální syřidla

Výroba živočišných syřidel

- chymosin – ze žaludků sajících telat ve stáří čtyř dnů až tří měsíců

vhodný pro výrobu tvrdých sýrů s dlouhou dobou zrání

- pepsin – ze žaludků dospělých zvířat, zejm. vepřů a hovězího dobytka

vhodný především pro výrobu tvarohů a sýrů čerstvých

při delším zrání pepsin rozkládá bílkoviny na AMK a ty hořknou

Mikrobiální syřidla

tzv. vegetariánská syřidla – řada bakterií, kvasinek i plísní produkuje proteolytické enzymy.

- Plísně: především rody Mucor, Aspergillus, Fusarium

- Bakterie: Bacillus subtilis, Streptcoccus

- Kvasinky: Kluyveromyces lactis

- rozmnožení výchozí mikroflóry (vhodná živná půda, optimální kultivační a fermentační teplota, doba fermentace, popř. zajištění přívodu kyslíku - (důležité je ne pouhé množení MO, ale především fermentace

- tvorba syřidlového enzymu

- isolace (např. extrakcí vodou, vysrážením enzymu, koncentrace enzymu

Zásady pro vlastní použití syřidla

- Nejdříve zjistit u mléka jeho kyselost a syřitelnost, podle toho pak upravit dávku syřidla tak, aby se dodržela předepsaná doba sýření

- Úprava teploty mléka, teplotu je nutno udržovat po celou dobu sýření, v zimě volíme o něco vyšší teplotu než v létě

- Tekuté i práškové syřidlo se přidává do mléka vždy zředěné, aby se zajistilo co nejlepší rozptýlení syřidla v mléce a tím stejnoměrné srážení mléka ve všech vrstvách

- Syřidlo je nutné ředit Mb nezávadnou vlažnou vodou o teplotě 37 až 42°C, tam kde není jistota Mb nezávadné vody j nutno vodu převařit

- Přídavek vody do mléka, zejm. při výrobě tvrdých sýrů, přisívá k dosažení pružného těsta, předchází se tvoření krátkých prasklin při malé pružnosti těsta.

- V případě příliš tvrdé vody, která snižuje aktivitu enzymů syřidla, k ředění používat vodu destilovanou

- Nádoby  k ředění by měly být z nerezu nebo z plastu, ne po čistících prostředcích či alkalických látkách a barvivech

- K ředění je možné použít i nezávadnou syrovátku

- Syřidlo nepřibarvujeme na několik dní dopředu !!!

vždy je lépe naředit syřidlo až před vlastním použitím (síla syřidla se rychle snižuje => vliv na 		jakost sýřeniny).

- Syřidlo ředíme tak, aby jeho síla nebyla větší než 1:1 000

- při obvyklé síle tekutého syřidla 1:10 000 až 1:30 000 znamená ředit ho v poměru 1:10 až 1:30

- práškové syřidlo má obvykle sílu 1:50 000, 100 000 až 300 000, proto ho ředíme v poměru 1:50, 1:100, 1:300

- 1 ml/g ředíme např. 100 ml/g vody

- Syřidlo je nutné přidávat za důkladného promíchání pro přidání veškerého roztoku syřidla a důkladném promíchání se sýřené mléko uvede rychle do klidu

- u tučného mléka, aby se zamezilo vyvstávání smetany, musíme mléko ještě několikrát zamíchat, ale ne později než 10 min. před začátkem srážení

- lépe je nemíchat déle než 4 minut po přidání syřidla

Použití různých typů syřidel v praxi

typ syřidla							použití

chymozinové a genově klonovaný chymozin, 		všechny druhy sýrů, nejvhodnější pro sýry obsah chymozinové složky min. 75% 		s dlouhou dobou zrání

syřidlo z hovězích slezů, obsah chymozinu 50-75%		všechny druhy sýrů a tvarohů

hovězí pepsin ve směsi s chymozinem v poměru 75:25%	měkké sýry, nízkodohřívané sýry, 								tvarohy

vepřový pepsin						jen měkké sýry a tvarohy

Mb syřidla z Mucor miehei (Rennilase, Hannillase)		všechny druhy sýrů, s výjimkou 								sýrů zrajících nad 6 měs. It typu

Mb syřidlo z Mucor pusillus (Meito, Sangyo, Emporase)	pro výrobu čedaru s kratší dobou 								zrání

Mb syřidlo z Endothia parasitca (surecurd, Suparen)	jen pro výrobu vysokodohřívaných 								sýrů Ementál, Gruyere, nevhodné 								pro ost. typy sýrů

Výroba tavených sýrů

přírodní sýry se rozemelou, smíchají s dalšími přísadami (máslo, sušené mléko, sušená syrovátka, tavící soli) a za stálého míchání se zahřejí na teplotu 85-95 °C. Roztavená řídká hmota se plní do obalů. Vychladí se

První tavený sýr byl vyroben ve Švýcarsku r. 1911 (tavící sůl citronan sodný – vyroben z kys. citr. a uhličitanu sodného varem)

Výroba tavených sýrů

při tavení se sýry rozdrtí, rozemelou a smíchají s dalšími přísadami v míchacím zařízení. Nezbytná je dávka tavicí soli max. 3% . Směs se taví za stálého míchání přímým ohřevem parou nebo ohřevem do pláště na teplotu 85-95 °C. Podtlak v kotli zajišťuje vývěva. Doba tavení je 10-15 min. (záleží na jakosti sýrů, stáří, rozmělnění, druhu vyráběného sýru). Roztavená hmota se za horka balí a vychlazuje v obalech.

Tavení:

pokud přírodní sýr zahřejeme na  85°C, rozdělí se na 3 fáze

- vysrážená bílkovina na dně

- vodní fázi ve střední vrstvě

- oddělený volný tuk na povrchu

tavící soli v průběhu tavení zajišťují výměnu Ca2+ iontů v taveni za Na+ (příp. K+) ionty solí

Tavící soli

- citráty

- fosforečnany

- polyfosfáty (produkty kondenzace orthofosforečnanů – nejkratší řetězec má difosfát P2O5)

Tavící soli se volí podle druhu sýra, st. zralosti – upraví se pH sýrů a stabilizují je, vliv na trvanlivost, chuť a konzistenci sýru. Fosfátové soli – roztíratelná konzistence, krémování

Teplota při formování

- nemá klesnout pod 65-70 °C, aby nedocházelo k závadám v konzistenci taveného sýra

- po zabalení sýrů jejich zchlazení

zchlazení tavených sýrů – krabičky sýrů na paletách ve větrané chladné místnosti nebo v chladícím tunelu

Výstupní teplota sýra by měla být kolem 20-24 °C

Vliv na konzistenci tavených sýrů

- obsah TVS – konzistence je máslovitá roztíratelná

- obsah L snižuje tvrdost taveného sýra (např. při vyšší dávce sušeného ml. nebo syrovátky)

Chlazení – krémování probíhá při T nad 25 °C, čím pomalejší se sýr chladí, tím e tužší konzistence

Zvláštní nároky na viskozitu klade plátkovaný tavený sýr a imitace mozzarelly

u těchto druhů sýrů je bezpodmínečně požadována znovutavitelnost při konečném servírování na pizze, toastu či hamburgeru. Tyto sýry musí mít speciální strukturu, kterou zajišťuje šetrný termický a mechanický průběh tavení na našich míchacích strojích

Význam tavených sýrů ve výživě:

při výrobě tavených sýrů dochází k vazbě vápníku na fosforečnan nebo citrát výměnou za sodíkové ionty, což je hlavním principem výroby tavených sýrů.

Navíc se přídavkem tavících solí zvýší obsah fosforu ve výrobku, a tím se posunuje poměr přijatého vápníku a fosforu do oblasti nepříznivé pro tvorbu a obnovu kostí a zubů.

Za optimální poměr pro růst kostní tkáně se považuje Ca:P=,3:1 (při špatné absorpci vápníku 2:1).

V tvrdých sýrech je poměr v rozsahu 1,3:1-1,6:1, což je velice příznivé, zatímco v tavených sýrech je poměr velmi nepříznivý 0,4-0,7:1.

Sortiment tavených sýrů

podle složení:

- přírodní

- druhové

- směsné

- ochucené

Podle obsahu tuku

vysokotučné 	tvs 60-70%

plnotučné 	tvs 45-55%

polotučné 	tvs 30-45%

nízkotučné	tvs 30% a méně

Podle způsobu balení

hliníková fólie (hranoly, kruhové výseče), ukládají se do kartonových obalů

plastové kelímky a vaničky

plechové obaly

plastové tuby, střívka

plátky jednotlivě balené

Charakteristika jednotlivých skupin sýrů:

Čerstvé sýry

charakteristika:

primární chutí je nakyslá, nezrají, velmi měkké (okolo 75 – 80% vody)

tvarohy, cottage, smetanový sýr, Feta (pouze v GR, ochranná známka, kozí + ovčí mléko)

  - nezrající sýry

  - kyselé srážení (+ sladké srážení =) směsné srážení

  - dochucení solí, bylinky, ...

  - krátká doba trvanlivosti

  - jedná se o čerstvé sýry vyrobené z upraveného pasterovaného mléka

  - obsah sušiny min. 36 , obsah tuku v sušině min. 60%

  - slabě solené, v základní chuti smetanově nakyslé

  - konzistence je jemná a celistvá

  - určené k přímé konzumaci v čerstvém stavu

  - nakládané sýry – často bývají koliformní bakterie (neetické chování výrobce, prodejce)

Krémové sýry

    - vyrobené z tvarohu a z plnotučného mléka s množným přídavkem smetany pro úpravu požadovaného obsahu mléčného tuku ve výrobku

    - obsah sušiny min. 30% resp. 28%, obsah tuku min. 15% resp. 14%

    - základní chuťová varianta – žervé – je čistě smetanové chuti, barvy mléčně bílé až lehce smetanově nažloutlé, konzistence je jemná, stejnorodá, hladce roztíratelná

    - ostatní chuťové varianty – kapiový, bylinkový – je chuť, barva a konzistence ovlivněna na charakterem po použitých přídavných surovin

    - jsou určené k přímé spotřebě

Termizované sýry

- sýr z tvarohu a smetany a možným přídavkem másla pro úpravu tučnosti

- obsahu sušiny 29% resp. 37%, obsah tuku min. 15% resp. 26%

- základní chuť – žervé – je čistě smetanová, barva mléčně bílá až lehce smetanově nažloutlé

- další chuťové varianty dle přídavku surovin (brusinky, med, ořechy, ...)

- termizace (nad 70°C, 85-95 °C s výdrží několik minut) prodlužuje na 3 týdny (prodlouženo o 14 dní)

- vhodné pro přímou konzumaci, nebo pomazánky

- přídavek aditiv – lepší konzistence a vzanost vody např. moučka z lusku rohovníku, želatina, karagenan, karboxymethylcelulosa v množství 0,25-0,6%)

Výroba Lučiny

homogenizace sraženiny vzniklé ze směsi mléka a smetany (vznikne lipoproteinový komplex – komplex mezi bílkovinami a mléčným tukem), odtředění, termizace, vychlazení před balením

Cottage cheese

- zrnitý, čerstvý sýr, pochází z Ameriky – sýřenina se vyrábí z odtučnělého ml. (méně než 0,5% tuku), jednotlivá zrnka se zalijí smetanou, ochucený bylinkami, kořením, zeleninou, ale i ananasem či dalším ovocem.

- při dietách (hodně ml. bílkoviny a vody – zasytí)

Mascarpone

dříve jako sýr čerstvý, měkký, trojitě krémový sýr z kravské smetany s obsahem tuku až 70-75%, jednoduše s nejvyšším možným, než by se stal máslem. V jižních částech se při jeho produkci dokonce přidává bizoní/buvolí mléko

při jeho produkci se nepoužívá sýřeniny a netvoří se tvaroh, tak jak je při produkci většiny sýrů, takže by se dalo říct, že mascarpone je spíš mléčný výrobek, nežli sýr. Pomocí přidání kys. cit. (citr. šť. nebo bílého vinného octa) se krémový sýr zbaví své tekutiny jeho rozložením na jemně utkané plátno

vzhledem k vysokému obsahu laktosy je mascarpone velice jemným a sladkým výrobkem, ale podle nové legislativy není již pro vysoký obsah tuku zařazen mezi sýry!!!

Sýry smetanové

- převážně 65% TVS

- kombinované srážení, převládá syřidlové

- sýřenina se nalévá do tvořítek a odkapává, krátce se solí – tím se zpevní povrch a upraví chuť

- náročné na hygienu

Sýry italského typu – mozzarella

jedná se o nezrající sýry s pařeným těstem, které se formují do různých tvarů, pravá mozzarella se vyrábí z buvolího mléka

srážení mléka je syřidlové

úprava pH sýřeniny na 5,2-5,3 (fermentací jog. kulturou Str. thremophilus nebo např. vysokoprokysanou syrovátkou

paření při teplotě 70-80 °C

po paření formování, osolení v lázní, tím i vychlazení

Bílé sýry v solném nálevu

nejméně tři typy sýrů

- nalévané

- lisované

- pařené

- název odvozen od charakteristické bílé barvy sýrového těsta s vysokým obsahem soli

Uchovávají se

- v plechovkách v solném nálevu o konc. NaCl 12-16%, to umožní uchovat tyto sýry 1-2 roky aniž dochází výrazným změnám sýra

- v solné lázni 10 dnů, pak konzumovat, ale nejedná se o typické čerstvé sýry

1. Nalévané bílé sýry

- Istambulli, balkánský sýr, feta

- Feta – tradiční řecký sýr původně z kozího a ovčího mléka

- u nás istambulli – vyžaduje šetrné ruční nalévání sýřeniny z vaniček do blokových dřevěných tvořítek, (rámečků), pak odkapávání, prokysání do 2. dne, krájení na hranoly o hmotnosti 1 kg, solení 1 až 2 hod.

- pak do plechovek a zalít solným nálevem

- obsah soli v sýru je 6 %, v solném nálevu po 10 dnech min. 12 %

- pro sýry je charakteristická vrstevná sýřenina na řezných plochách.

- nakládání sýrů do oleje (olivového), vína, octa – omezí se růst na povrchu zamezí se vysychání

Istanbulli

- po 16 kg v plechovkách s přídavkem solného roztoku

- sýr patří mezi měkké bílé sýry v solném nálevu

- vyrábí se z kravského mléka

- celkový obsah sušiny je nejméně 42%, tuku v sušině nejméně 50%, obsah soli 5% -7 %

- při výrobě se tvaruje do podoby kostek

- nechává se odkapávat a prokysávat při teplotě 18 - 21°C do druhého dne

- vysolení trvá zhruba 2,5 hod v solné lázni

- chuť sýra je výrazně slaná, vůně typicky sýrová, mléčná, mírně nakyslá

Balkánský sýr

- má nižší obsah soli

Balkánský sýr – patří mezi měkké bílé sýry v solném nálevu vyrábí se z kravského mléka. Celkový obsah sušiny je nejméně 42% tuku v sušině 50%, obsah soli 5 – 7%. Při výrobě se tvaruje do podoby kostek. Nechává se odkapávat a prokysávat při t 18 - 21°C do druhého dne. Vysolení trvá zhruba 2,5 h v solné lázni. Chuť sýra je výrazně slaná (7 g soli/100 g sýra). Vůně typicky sýrová, mléčná a mírně nakyslá.

2. Lisované bílé sýry

Akawi

- technologie obdobná, zrno se ale vytužuje v syrovátce, sýřeniny se předlisuje ve vrstvě max. 5 cm, pak se pokrájí, ruční lisování v plachetkách, lisování na paletách, pak solná lázeň, kde dokysají (70 SH), pak do plechovek, zalít nálevem

- sýr má tvar bochníčků o hmot. 300 až 400 g

- těsto sýra je celistvé, uzavřené s malým počtem vzduchových dutinek

Akawi – bílý sýr zrající v solném nálevu, s charakteristicky slanou chutí, uchovaný v plechovce v solném nálevu, vyznačuje se velmi dlouhou trvanlivostí

3. Bílé sýry pařené

Jadel – prokysaná sýřenina lisovaná typu eidamského, den předem se připraví blok

- paření po rozkrájení suroviny v pařících strojích (intenzivní hnětení hmoty a ohřev na 80 °C) oddělí se tučná syrovátky, zvýší se tím sušina sýra

- hmota za tepla tvárná – ruční pletení do tvaru pleténky, solení v nálevu

- charakter bílé těsto, vláknitá struktury na řezu, fyzikálně - chemickými vlastnosti patří mezi sýry tvrdé

Měkké sýry zrající

Původ ve Francii, Belgii a Německu:

1. Zrající pod mazem

2. S plísní na povrchu

3. S plísní v těstě (v hmotě)

4. Sýry s kombinovanou plísní

5. Zrající v celé hmotě v (chladu)

Měkké sýry

charakteristika:

krátká doba zrání (1-2 týdny) s použitím sekundární zákysové kultury bakterií, kvasinek nebo plísní často zrající od povrchu, často ostré chutí a vůně, obsah 45 – 50% vody

- s modrou plísní – Roquefort (tučnější, z ovčího mléka, Fr.), Gorgonzola (It), Stilton (VB, IE), Danablue (DK), Niva (4,5% soli, CZ) – plísně Penicilinum roqueforti

Sýry jsou vyroben tak, že se zrno smíchá s plísní a pak se propíchne, tak se 		dostane kyslík do jádra.

Penicilinová kultura rozkládá tuk – vznik methlylketonů (žluklá typická chuť,) 		čím více tuku v sušině tím více je sýr aromatický

- s bílou plísní – Camembert, Brie, Hermelín, Kamadet (prodej ve sparu), Cambozola (kombi modrá plus bílá plíseň) – plíseň Penicilinum camemberti

- s mazem na povrchu – Olomoucké tvarůžky, Romadur, Limburger, Limenbert (obsah biogenních aminů některým lidem dělají problémy, jiným ne)

1. Zrající pod mazem

- široký sortiment lišící se tvarem a hmotností

- bochníčky 0,5 až 1 kg

- romadur, dezertní – válečky, hranolky 60 až 100 g

- charakter. je zrání pod mazem od povrchu směrem do středu sýra, proteolytickou aktivitu zde uplatňuje především žlutočervená mazová kultura bakterií Brevibacterium brevis, Brev. linens, mikrokoky a kvasinky – kultura se nanáší namáčením sýrů do solného roztoku nebo nástřikem

- dříve výrazná proteolýza s ostrou pikantní chutí, časem změna směrem k méně výrazné chutiva vůni

- sýry zrají při 14 až 16 °C 10 až 14 dnů, je nutné je 2-3x obrátit

- u většiny sýrů je typický červený maz, konzistence je vláčná až roztékavá, některé se před balením omývají a osuší

- balí se do Al - fólií s pergamenem nebo do svařitelných plastů

Rozdělení sýrů podle způsobu zrání:

- sýry s mazem na povrchu – Olomoucké tvarůžky, Romadur, Limburger (Holandsko, Belgie, Německo), Oka (kanadský sýr), Esrom (dánský sýr), Tete-de-Moine (Švýcarsko)

- zrání od povrchu sekundární kulturou Brevibacterium linens, občas i jiné kvasinky

- charakter je dán oranžovou až červenou mazovou vrstvou na povrchu sýrů a velmi výraznou ostrou chutí i vůní

Tvarůžky

- jediný kyselý sýr vyráběný z tvarohu o sušině 32 %

- tvaroh se nasolí, plní do beček, udusá, zde několik týdnů i půl roku

- pak se uzrálý tvaroh smíchá s čerstvým, někdy se přidá jedlá soda nebo CaCO3 – regulátory kyselosti

- hmota se promíchá a prohněte, sekají se tyčinky, kolečka,…

- zrání v kyselém prostředí probíhá na povrchu tvorba nepravých kvasinek (Torulopsis, Candida, Oospora), ty rozloží kys. mléčnou na CO2 a H2O

- pak se v pračce operou, do vody se přidá mazová kutoura (Brevibacterium linens, mikrokoky)

- probíhá vlastní zrání – proteolytické zrání, na povrchu maz, zraje do středu. Balení.

2. S plísní na povrchu

- v ČR hermelín, Geramont, Plesnivec

- ve Francii camembert, brie (hm. 1 až 3 kg, tvar plochého válce)

- před sýřením smet. zákys, sýření 31 až 33 °C 30 min., plísňová kultura Penicillium camemberti a nástřikem Geotrichum candidum

- výrobky mají typickou žampionovou příchuť, jemnou konzistenci, bílou plíseň na povrchu, obsah TVS 50 až 60 %, nižší obsah tuku – tuhé těsto

- výroba náročná na mikrobiologickou čistotu, obracení obden

- paralelně s výrobou sýra Zlato se začal v ČR vyrábět Camadet s camemberskou plísní

3. S plísní v těstě

- z Velké Británie je Stilton

- z Dánska Danablue

- v Itálii Gorgonzola - dvojí druh sýřeniny: čerstvá a prokysaná, má velmi jemnou konzistenci a pikantní chuť

- u nás Niva

- charakter určuje zelenomodrá plíseň Penicillium roquerti

- úprava mléka je standardní, vhodná je homogenizace smetany s ohledem na lipolytické procesy v průběhu zrání

- plísňová kultura se přidává obvykle do mléka před sýřením příp. i do sýrového zrna, do vytuženého zrna se přidá sůl, před uložením do zracího sklepa propíchání sýrů, aby plíseň mohla růst

- sýry zrají při nízkých teplotách (12 až 14 °C) 10 dnů, dozrávají nejméně dalších 5 týdnů při 8 až 10 °C

- orig. franc. roquefort se vyrábí z ovčího mléka

- propichování sýrů je nutné pro dobré prorůstání plísňové kultury v sýrovém těstě

- chuť sýrů je pikantní s vyšším obsahem soli (4 až 4,5 %)

4. Sýry s kombinovanou plísní

- Cambozola Camembert + Gorgonzola = Cambozola

- takto jednoduchou rovnicí lze charakterizovat hlavní rysy sýru s bílou plísní na povrchu a modrou uvnit_ hmoty

- mezi další zajímavosti patří téměř extrémní obsah tuku v sušině – 70% a lehce pikantní chuť

- sýr pochází z Německa

- za otce má zmíněný francouzský camembert a maminkou není nikdo jiný než italská gorgonzola

- Cambozola pochází z Bavorska

- u nás se o výrobu podobného sýra snaží v Sedlčanech pod obchodním názvem Vltavín

5. Zrající v celé hmotě v (chladu)

- poloměkké, původně zrály pod mazem, pak se zavedlo zrání ve zracích fóliích, což vyloučilo funkci povrchové mikroflóry vyžadující aerobní podmínky (snížily se ztráty, uspořila práce)

- Německý butterkase, tylžský sýr

- u nás Zlato – zraje při 6 až 8 °C, zrání trvá 4 až 5 týdnů, žlutá barva těsta a na povrchu se dosahuje přibarvením annattem

- příměs ořechů, zeleného pepře (sýr Farao, Cleo)

Poloměkké a tvrdé sýry

charakteristika:

velký počet různých druhů, velká variabilita ve výrobě

Hl. rozdíly:

- v technologii výroby – použité kultury, teplota a doba sýření, bosah tuku v mléce, krájení sýřeniny, solení, lisování

- zrání – teplota a doba zrání, přídavek zracích kultur, zrání na povrchu, používání „urychlovačů“ zrání

výsledek:

  - variabilita chutí, vůní a textur sýrů (elasticita, mazlavost – typická struktura – zda plátky, kousky, roztíratelný), tvorba plynů

  - vzhled homogenní, zrno spojeno dohromady

  - obsah vody 34 – 45 (52)%

Čedar, Colby, Gouda, Edam, Emmentaler, Maasdamer, Grugere, Mozzarela, Moravský blok, a řada dalších

Přírodní polotvrdé sýry typu Gouda - jedná se o sýry vyrobené z upraveného pasterovaného mléka. Obsah sušiny min. 56%, obsah tuku v suš. min. 45%. Jsou to sýry různého tvaru zrající pod plastovým nátěrem nebo červeným voskem. Chuť sýrů je jemná, sýrově mandlová, kterou způsobuje dlouhé zrání ve zracích sklepích s přesně stanovenou vlhkostí a teplotou. Jsou vhodné pro slavnostní příležitosti, k vínu a aperitivu, hodí se však také pro přípravu pestré palety jídel (salátů, sendvičů, chuťovek a jednohubek, nářezových mís, ne zapékání apod.). web: kromilk.cz

Gouda

holandský typ (gouda i z kozího sýra je světlejší)

stáří měsíce i roky (6 let – používá se jako koření – těstoviny)

Krásná Haná (mlékárna KROMILK)

- gouda u nás vyráběna

- balí se před zráním do vosku (brání vysychání)

- goudy jsou jedny z „nejmladších“ sýrů (technologicky)

- 45% tuku v sušině, obsah sušiny 56%

Tvrdé sýry

1. S nízkodohřívanou sýřeninou

a) Sýry eidamského typu

- místo původu Holandsko

- eidam tvar koule o 2 kg, Gouda bochník o 8 až 12 kg

- v Německu vžitý název Schnittkase = sýry ke krájení

- sýry tohoto typu se vyrábějí v různých tvarech, hmotnostech, TVS

Charakteristika technologie výroby

- sýření mléka s přídavkem smet. zákysu v dávce 0,5 až 1 % a dosoušení od 35 do 40 °C

- důležité je tzv. praní sýr. zrna za účelem snížení obsahu laktózy, regulace kyselosti do druhého dne po výrobě a tím vliv na charakter zrání a jakost sýra

Praní

- odpustí se syrovátka v množství 20 až 40 % z celkového objemu mléka a přídavek vody 50 až 80 % z množství odpuštěné syrovátky

- kyselost sýrů druhý den po výrobě 80 SH, v další fázi solení a zrání se kyselost snižuje

- zrání v obalech, cihla o hmotnosti 2,5 až 3 kg zraje 5 týdnů, lépe 2 měsíce, sýr získá typickou konzistenci a jemně sýrovou chuť, obsah soli je 2 až 2,5 %

Morbier

- tmavý proužek ve středu, který vypadá jako plíseň, ale jde o vrstvu popela

- zajímavý původ: dříve se Morbier vyráběl ze zbytku sýřeniny po výrobě sýra Comté

- aby na ni nesedal hmyz, pokrývali ji farmáři z francouzské Jury vrstvičkou popela z místních jehličnanů

- další den se přidala další vrstva a vše se zpracovalo na sýr

- počátky výroby sýra Morbier sahají do 19. Století

- tvar nízkého válce se šedohnědou kůrou a s těstem barvy slonové kosti

b) Sýry typu Čedar

- původ ve Velké Británii

- dnes rozšířené také v USA, Irsku, Austrálii, Kanadě a Novém Zélandu

- speciální postup tvz. čedarizace, kdy se sýřenina prokysá, zrno se dosouší při 40 °C, předlisuje v blocích, které se pak překládají, krájí za současného intenzivního prokysání a odkapávání zbytku syrovátky

- prokysaná sýřenina se mele na nepravidelné kousky, smíchají se s jemnou solí, plnění do forem, zrání 2 měsíce ale také až 16 měsíců_

- přídavek koření, barviva, Javorového sirupu, pomerančové dřeně atd., s různými příchutěmi nebo barvený

- v ČR sýr Otava

c) Sýry z pařeného těsta

- tvrdé

- sýřenina se hněte v horké syrovátce, až se stane plastickou, schopnou vytahovat se do nitek (podle toho italský název filata)

- mohou se i udit, je možné je balit do plastu ve tvaru salámu

- výrobek má sušinu 60 % - trvanlivost sýra

Různé tvary:

- Kaškaval

- Provolone

- Oštěpok

- Parenica

- Koliba

Oštiepok

- je tradiční slovenský plnotučný ovčí uzený pařený sýr žlutohnědé barvy a jemné slané chuti

- vyrábí se ve tvaru velkého vejce nebo elipsy s původní geometrickou ornamentikou

- pochází ze severu Slovenska

- jeho využití je široké jak v teplé kuchyni na zapékání, smažení, gratinování, tak ve studené kuchyni na různé sýrové mísy a saláty, anebo jen tak na chleba s máslem

- původně se oštiepok vyráběl odštipnutím čerstvého sladkého sýra, který sa vtlačil do dřevěné, ručně vyřezávané formy, kde se nechal odstát

- následně se vybral a ponořil do teplé slané vody a dal se odležet dokud sůl nepronikla úplně dovnitř

- poté se nechal mírně vyschnout

- máčením ve slané vodě získává oštiepok svou tradiční trvanlivost, jeho povrch mírně okorá a většinou zežloutne

- pak se ještě konzervuje uzením

- správně vyrobený oštiepok je velmi trvanlivý a vydrží i několik let

- v pasteveckých regionech středního Slovenska patřily oštiepky vždy k charakteristickým výrobkům z ovčího mléka

- v některých oblastech (například na Oravě) se vyráběly i ze sýra kravského

- oštiepky se vyráběly na salaši a od druhé poloviny 20.století se vyrábějí i v mlékárnách, kde se

- používají formy vyrobené z hliníkové slitiny

- Slovensko požádalo EU i o registraci oštiepku jako svého původního výrobku

- tím se však dostalo do sporu se sousedním Polskem, které chtělo zaregistrovat stejný sýr

- nakonec se dohodli, že Slováci budou mít slovenský oštiepok a Poláci polský oscypek

- názvy se nebudou překládat a obě země si navzájem nebudou bránit v registraci

Koliba

- pařený sýr - uzený kouřem z bukového dřeva

- 45% t.v.s., 57% sušiny

- vůně výrazná po uzení, chuť  mléčně nakyslá,mírně slaná

- tvar bochníku, na povrchu prolisy od tvarovacích košíčků, balí se do PE sáčků – vakuově

- hmotnost 0,800 kg 1 ks, v kartonu 12 kusů, trvanlivost 28 dnů

d) Kombinace goudy a ementálu

- tzv. goutalery

- nový typ sýra se zajímavým rodokmenem: po goudě zdědil pevnost v řezu i poddajnost, po emetálu jemné aroma, oříškovou chuť

- je podobný ementálu, méně pracná výroba (kratší doba zrání)

- např. Leerdammer, u nás Madeland, Královský

2. Sýry s vysokodohřívanou sýřeninou

Sýry ementálského typu

- původ ve švýcarském údolí řeky Emmen

- výroba originálu ze syr. mléka a přídavek termof. kultur a syřidla

- tvar bochníku o hmotnosti 70 až 120 kg

Ementál, Ementaler

- s ohledem na kontrolu kysacího procesu se doporučuje používat buď termof. kulturu Str. thermophilus a Lb. helveticus nebo samostatnou streptokokovou kulturu

- pro tvorbu ok se přidává propionová kultura

- mléko se sýří 30 min. při T 31-33 °C

- dosoušení při T 53 °C

- celé zpracování trvá od zasýření do vysoušení 200 až 220 min

- pak lisování 3 až 4 hod. ale i déle až 10-12 od, přitom dokysání sýrů na pH 5,2

- dobře prokysaný sýr nesmí obsahovat po 24 hod. žádnou laktózu

- solení v solné lázni T 12 °C o konc. 21 až 22 %

- sušina sýra po vysolení min. 60 %, u sýrů z nepasterovaného mléka sušina o 2 až 3 % vyšší (zachyceno min. syr. bílkovin)

- u nás Primátor, Emsýr, Montana

Moravský bochník

- obdoba technolog. postupu jako u ementálu, s menším počtem ok

- sýry na strouhání

- charakteristika: velmi tvrdé, výrazné chuti, dlouhá doba zrání, obsah vody jen 18 – 31 %

- použití jako koření na těstoviny

Parmesan, Grana, Gran Moravia

- Parmazán, Parmigiano Reggiano - z okolí Parmy

- zraje při T 16 °C a vlhkosti 85 % 2 až 3 roky

- má 30 % TVS, sušinu min. a nebo vyšší než 70 %

- Chuť ostře pikantní, obsah soli 3-3,5 %

- neroztéká se při záhřevu

Kefalotyri – Řecko, z ovčího mléka

Syrovátkové sýry

Italský typ – Riccota, Ricotone

hlavní složkou je vyskotepelně koagulovaná syrovátková bílkovina, obsah vody až 70 až 80 % podobá se tvarohu

Urda (slovenský sýr, z ovčí syrovátky, nemá mléčně nakyslou chuť, vařívá chuť)

Norský typ – Brunost, Mysost, Gjetost, Primost, Gudbrandsdalsost

vysoce koncentrovaná syrovátka se smetanou a s přídavkem nebo bez kozího mléka, obsah vody 18% (plátky) až 4% (roztíratelný), obsah laktosy 45%, hnědá barva

(karamelovo-čokoládová chuť, roztíratelný na pečivo)

Shrnutí o sýrech

Sýry jsou výrobky ze sraženého mléka. K jejich výrobě se používá nejčastěji kravské mléko, prodávají se i sýry z mléka ovčího a kozího.

Sýry jsou velmi zdravé, zejména pro vysoký obsah plnohodnotných bílkovin, minerálních látek, zejména vápníku a některých vitamínů.

Podle toho, jakým způsobem se při výrobě sýrů sráží mléko, rozlišujeme kyselé sýry (mléko se srazí působením mléčné kultury bakterií) a sladké sýry (mléko se srazí pomocí syřidla). Důležitou fází výroby je také zrání sýru, při kterém sýr získá své charakteristické vzhledové a chuťové vlastnosti. Sýry, které nezrají, jsou sýry čerstvé a jsou určeny k prodeji a konzumaci ihned po výrobě

Mléko a lidské zdraví - Ekonomika

Důvody spotřeby sýrů:

1. výroba syrového mléka je koncentrována pouze mezi několik prvovýrobců. Počty dojnic klesají, roste mléčná užitkovost

2. výroba syrového mléka je výrazně ovlivňována trendy z EU, především ze SRN

3. rostoucí poptávka po syrovém mléce a přeplácení české nákupní ceny zapříčiňují nárůst exportu syrového mléka ke zpracování do SRN. Výkup cca 6 Kč, zpracování 8 Kč = -2Kč

4. z pracování významných objemů mléka (30%) je kontrolováno max. 20% mlékáren. Stále možné očekávat další snižování počtu zpracovatelských kapacit a další koncentraci zpracovatelů.

5. roste dovoz základních přírodních sýrů (eidamy, tvarohy), které jsme schopni sami vyrobit

6. Klesá výroba sýrů, tvarohů → kvůli rostoucím dovozům roste výroba zakysaných výr. a čerstvých ml. produktů i konzumních mlék

7. spotřeba mléka, ml. produktů loni klesla, ale předpokládá se opět postupný nárůst

8. zvyšuje se poptávka po sýrech z ovčího, kozího mléka