398/2010 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2010,

kterou  se  mění  vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení   zákona   o   ověřování   střelných   zbraní,   střeliva  a

pyrotechnických předmětů

Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č.

156/2000  Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických

předmětů  a  o  změně  zákona  č.  288/1995 Sb., o střelných zbraních a

střelivu  (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,

a  zákona  č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb.:

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu

a  Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací

v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační

společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o  ověřování  střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, se

mění takto:

1.  V  §  3  odst.  1  se  za  větu  čtvrtou vkládá věta „Zbraň, kde se

používají  brokové  náboje  s ocelovými broky vysokého výkonu, musí být

konstruována  tak,  že zahrdlení brokové hlavně nesmí být větší než 0,5

pro  ráži 12 a 10/89 při použití ocelových broků o průměru větším než 4

mm  a pro ráži 20 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,25

mm.“.

2.  V  §  8  písm.  a)  větě  první  se  slova „ověření, a to posledním

dvojčíslím  letopočtu.“  nahrazují  slovy  „ověření.  Zbraň, která byla

podrobena zkoušce na ocelové broky se dále označí identifikační značkou

úřadu.“.

3. V příloze č. 1 bodě 2. podbodě 2.6 písm. a) tabulka zní:

Tlak na tlakoměru č.:           (MPa)

---------------------- --------------------- -----------------------

1         2         1        2

---------------------- --------------------- -----------------------

R á ž e

při zkoušce

běžné              vyšší

---------------------- --------------------- -----------------------

12 a větší            93        50       132       50

---------------------- --------------------- -----------------------

16                98        50       132       50

---------------------- --------------------- -----------------------

20 a menší           104        50       132       50

---------------------- --------------------- -----------------------

12/70 - ocelové broky   hybnost =< 13,5 Ns     132       50

hybnost >= 15 Ns

---------------------- --------------------- -----------------------

12/73-76 - ocelové broky  hybnost =< 15 Ns      132       50

hybnost >= 17,5 Ns

---------------------- --------------------- -----------------------

12/89 - ocelové broky    hybnost =< 19 Ns      132       50

hybnost >= 22 Ns

---------------------- --------------------- -----------------------

10/89 - ocelové broky    hybnost =< 22 Ns      132       50

hybnost >= 22 Ns

---------------------- --------------------- -----------------------

16/70 - ocelové broky    hybnost =< 9,5 Ns      -        -

---------------------- --------------------- -----------------------

20/70 - ocelové broky    hybnost =< 11 Ns      132       50

hybnost >= 12,5 Ns

---------------------- --------------------- -----------------------

20/76 - ocelové broky    hybnost =< 12 Ns      132       50

hybnost >= 14 Ns

---------------------- --------------------- -----------------------

4. V příloze č. 4 položka D. zní:

„D. Poskytnutí zkušebního střeliva při provádění činností v položkách A. až C. podle typu střeliva

1. kulové         50,-

2. brokové        30,-

3. pistolové      20,-

4. revolverové    20,-

5. malorážkové    20,-

6. nábojky        20,-

Pokud nákupní cena střeliva převyšuje stanovenou úplatu o 10 %,

účtuje se tato nákupní cena navýšená o 10 % manipulačního

poplatku.“.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.